| テーマ | ３．騒音の測定と評価 |  |
| --- | --- | --- |
| 実験の概要 | - 目標 - 騒音計による騒音の測定方法を理解する。 - 時間率騒音レベルの算定 - 車種別交通量（台数）と等価騒音レベルの関係について検討する。 - 騒音レベルの測定に関する規格を知る。 - ①必修テーマ（室内実験） - テーマ１：騒音計を用いた騒音レベルの計測と等価騒音レベルの算出 - （室内騒音を窓を閉め切った状態および開放した状態で比較する。） - ②選択テーマ（屋外実習）雨天時中止 - テーマ２：学校周辺の騒音計測 |  |
| 実験機器及び場所 | - 器具 - データロガー騒音計SD-8000A（株式会社FUSO）１台 - パソコン １台 - ストップウォッチ １個 - 計数器 ２個 - 場所 テーマ１：3階演習室 テーマ２：青武台団地および学校周辺 写真 騒音計 |  |
| 実験内容 | - 方法 Ⅰ テーマ１ （１）パソコンの準備 - パソコンの電源を入れる。 - IDおよびパスワードの入力を行う。 - 騒音計の準備 - 騒音計の電源アダプターを接続する。 - RS232Cケーブルをパソコンに接続する。 - 騒音計の電源を入れる。 - データロガソフトの立ち上げ - 計測条件の設定 - 室内騒音の計測 - 窓を全開にした常態での測定 - 窓を閉じた状態での測定 - Ⅱ テーマ２（道路交通騒音） - （１）騒音計の準備 - ① 騒音計の電池を装着する。 - 現地まで徒歩で向かう。 - 三脚に騒音計を設置する。 - 騒音計測を行う（5秒×50回） - ① 5秒ごとに騒音計を読み取り、データシート（様式１）に記入する。 - 車種別（普通車・大型車）の交通量（台数）を計測する。（250秒間） - （４）（５）の作業を５回繰り返す。 - Ⅱ テーマ２（騒音分布） - （１）騒音計の準備 - ① 騒音計の電池を装着する。 - 実習工場まで徒歩で向かう。 - 音源（機械）の位置を確認し、１ｍ離れた地点で騒音レベルを測定する。 - 室内の騒音計測を行う（5秒×50回） - 5秒ごとに騒音計を読み取り、データシート（様式１）に記入する。 - 各地点の位置を測定する。 - （６）の作業を２０地点で繰り返す。 |  |
| 装置の仕様 | 準拠標準規格 | 「IEC651TYPEⅡ」、並びに「ANSI S1.4TYPEⅡ」 |
|  | 周波数レンジ | 31.5Hz～8kHz |
|  | 測定レベルのレンジ | 30～130dB |
|  | 周波数補正 | A/C |
|  | デジタルディスプレイ | 4桁 解像度；0.1dB ディスプレイ更新；0.5秒 |
|  | 時間補正 | FAST(125ms)、SLOW（１秒） |
| 実験結果の整理 | - 結果の整理（別紙データシートに記入） - （１）室内実験 - 各条件での騒音レベルの時間変化をグラフにしなさい。 - 各条件で測定した結果から等価騒音レベルを算出しなさい。 - 窓の開閉の効果について考察しなさい。 （２）屋外実験（騒音の分布） ①各地点での騒音レベルを算定し、騒音レベルの平面分布を図示しなさい。 ②発生源との距離と騒音レベルの関係をグラフに示し、考察しなさい。 |  |

普通車および大型車の判別は下記の表に従う。

| 車種区分 | 自動車の種類 |  |
| --- | --- | --- |
| 普通車 | （１）小型自動車 （三輪含む） | ディーゼル車以外は排気量２０００ＣＣ以下 （車両の寸法は 長さ ４．７ｍ以下、幅 １．７ｍ以下、高さ ２．０ｍ以下） ・貨物車 （ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は４または６） ・乗用車 （ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は５または７） （乗車定員１０人以下） |
|  | （２）普通乗用自動車 | （ナンバープレート サイズは普通板 車種番号は３） （乗車定員１０人以下） |
|  | （３）けん引車両 | 軽自動車または小型特殊自動車が １軸の被けん引自動車をけん引 |
| 大型車 （大型車Ⅰ） | （１）バス | 路線バス （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は２） （乗車定員３０人以上） （車両総重量８ｔ以上） |
|  |  | 路線バス以外 （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は２） （車長９ｍ未満かつ乗車定員２９人以下） （車両総重量８ｔ以上） |
|  | （２）普通貨物自動車 | ３車軸以下 （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は１） （最大積載量５ｔ以上） （車両総重量８ｔ以上） |
|  |  | ４車軸自動車 （車両の寸法が車両制限令限度以下） （車両制限令の車両の寸法は 長さ １２．０ｍ以下、幅 ２．５ｍ以下、高さ ３．８０ｍ以下） （車両総重量２５ｔ以下） （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は１） |
|  | （３）けん引車両 | 普通車が２軸のトレーラをけん引 ２軸のトレーラーヘッドが１軸の被けん引自動車をけん引 ２軸の大型車（Ｉ）が１軸の被けん引自動車をけん引 |
| 特大車 （大型車Ⅱ） | （１）バス | （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は２） （車長９ｍ以上） （乗車定員３０人以上） （車両総重量８ｔ以上） |
|  | （２）普通貨物自動車 | （車両の寸法が車両制限令限度超） （ナンバープレート サイズは大板 車種番号は１） （特認ワッペン掲示） （車両総重量２５ｔを超えるもの） |
|  | （３）大型特殊自動車 | （ナンバープレート 車種番号は９及び０） |
|  | （４）けん引車両 | ２軸の大型車（Ｉ）が２軸の被けん引自動車をけん引 ２軸のトレーラーヘッドが１軸の被けん引自動車をけん引 ３軸のトレーラーヘッドが１軸の被けん引自動車をけん引 ３軸の大型車（Ｉ）が１軸の被けん引自動車をけん引 |
| 軽車両等 | （１）原動機付き自転車 | 排気量１２５ＣＣ以下 |
|  | （２）自転車 |  |
|  | （３）軽車両 （リヤカー、人力車等） |  |

データシート（様式１）

| 測定の対象 環境騒音 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 ： ＡＭ・ＰＭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定場所・条 件 |  |  |  |  | 気象条件 晴 曇 雨 雪，無風 微風 強風 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定器 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 補正 Ａ，Ｂ，Ｃ |  |  |  |  |
| 1回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

データシート（様式２）

| 測定の対象 交通量調査 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 ： ＡＭ・ＰＭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定場所 |  |  |  |  | 気象条件 晴 曇 雨 雪，無風 微風 強風 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定器 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 補正 Ａ，Ｂ，Ｃ |  |  |  |  |
| 交通量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武生方面（台数） |  |  |  |  | 鯖江方面（台数） |  |  |  | 等価騒音レベル [dB(A)] |
|  | 二輪 | 原付 | 普通車 | 大型車 | 二輪 | 原付 | 普通車 | 大型車 |  |
| １回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８回目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

測定結果位置図（高専構内）

測定結果位置図（青武台団地周辺）